# Universidade de Brasília – UNB

Curso: Engenharia de Redes de Comunicação
Disciplina: Laboratório de Sistemas Digitais
Turma: 08

# Relatório da Disciplina Laboratório de Sistemas Digitais
Tema: Experimento 02 – Introdução à linguagem VHDL

Aluno:        Pedro Henrique Dias Avelar
Matrícula:  241037112
Professor:  Eduardo Paiva

# Introdução

O presente experimento tem os seguintes objetivos:

• Implementar circuitos combinacionais simples utilizando a linguagem VHDL.

• Desenvolver módulos básicos – somador completo e multiplexador – que podem ser usados

futuramente para implementar circuitos mais complexos.

• Simulação no ModelSim.

# Experimento 01 – Somador Completo

O somador completo é descrito pelas funções lógicas abaixo:

S=A⨁B⨁Cin

Cout=AB+ACin+BCin

Podemos representar as funções acima no Logisim pelo código abaixo:

-- Experimento 02 - Questão 01

-- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112

-- Turma 08

-- Data: 02/11/2024

-- Funções lógicas do somador completo:

-- S = A xor B xor Cin

-- Cout = AB or ACin or BCin

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY CIRCUITO_E02Q01 IS

PORT (A,B,CIN: IN STD_LOGIC;                       --ENTRADAS

S,COUT: OUT STD_LOGIC);                  --SAÍDAS

END CIRCUITO_E02Q01;

ARCHITECTURE ARC_CIRCUITO_E02Q01 OF CIRCUITO_E02Q01 IS

BEGIN

S <= A XOR B XOR CIN;                              --S = A xor B xor Cin

COUT <= (A AND B) OR (A AND CIN) OR (B AND CIN);   --Cout = AB or ACin or BCin

END ARC_CIRCUITO_E02Q01;

Para a simulação do circuito, foram realizados os seguintes procedimentos:

Inicialmente a compilação do código VHDL;

Em seguida selecionei a opção “Start Simulation...” na aba “Simulate”

Para a simulação, selecionei a arquitetura ARC_CIRCUITO_E02Q01 descrita no código VHDL acima

Repassei as portas lógicas de entrada e saída da aba “Objects” para a aba “Wave

O sinal das portas lógicas A, B e Cin foi configurado “Clock” com a opção “First Edge – Falling” e um período de 40 para a porta A, 20 para a porta B e 10 para porta C. Isto foi feito para que a forma de onda da simulação se aproximasse da tabela verdade.

A “Run Length foi ajustada para 80, para que a simulação então envolvesse apenas todas as combinações de entrada para as portas A,B e Cin

Executei então a simulação com a opção “Simulate->Run->Run 100”

Este foi o resultado da simulação;

Porém o resultado pode ser melhor visualizado com a opção “Zoom Full”

O sinal das entradas e saídas pode ser obtido clicando no gráfico de onda – Na coluna “Msgs” temos o sinal da respectiva porta para o período (linha amarela) selecionado:

Montando a tabela-verdade, temos então que:

| A | B | Cin | S | Cout |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# Experimento 02 – Multiplexador de 4 para 1

O multiplexador de 4 para 1 é descrito pela função lógica abaixo:

Y=D0S1S0+D1S1S0+D2S1S0+D3S1S0

O multiplexador foi representado no Logisim pelo código abaixo:

-- Experimento 02 - Questão 02

-- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112

-- Turma 08

-- Data: 02/11/2024

-- Função lógica do multiplexador 4 para 1:

-- Y = D0!S1!S0 + D1!S1S0 + D2S1!S0 + D3S1S0

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY CIRCUITO_E02Q02 IS

PORT (D: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);               --ENTRADA

S: IN STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0);               --SELEÇÃO

Y: OUT STD_LOGIC);                                 --SAÍDA

END CIRCUITO_E02Q02;

ARCHITECTURE ARC_CIRCUITO_E02Q02 OF CIRCUITO_E02Q02 IS

BEGIN

Y <= (D(0) AND NOT(S(1)) AND NOT(S(0))) OR               --D0!S1!S0

(D(1) AND NOT(S(1)) AND     S(0))  OR               --D1!S1S0

(D(2) AND     S(1)  AND NOT(S(0))) OR               --D2S1!S0

(D(3) AND     S(1)  AND     S(0));                  --D3S1S0

END ARC_CIRCUITO_E02Q02;

E a simulação foi então realizada para D = 0001, 0010, 0100 e 1000 e a seleção alternando entre 00, 01, 10 e 11:

D=0001

D=0010

D=0100

D=1000

Montando a tabela-verdade, temos então que:

| D3 | D2 | D1 | D0 | S1 | S0 | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |