# Universidade de Brasília – UNB

Curso: Engenharia de Redes de Comunicação
Disciplina: Laboratório de Sistemas Digitais
Turma: 08

# Relatório da Disciplina Laboratório de Sistemas Digitais
Tema: Experimento 03 – Introdução à Linguagem VHDL

Aluno:        Pedro Henrique Dias Avelar
Matrícula:  241037112
Professor:  Eduardo Paiva

# Lista de Referências

Figura 1:Ajuste de Clock para o vetor S	5

Figura 2:Ajuste de Force para o vetor D	6

Figura 3:Resultado da Simulação para o Multiplexador 8x1	6

Figura 4:Y=D0 para S=000	6

Figura 5:Y=D1 para S=001	7

Figura 6:Y=D2 para S=010	7

Figura 7:Y=D3 para S=011	7

Figura 8:Y=D4 para S=100	7

Figura 9:Y=D5 para S=101	8

Figura 10:Y=D6 para S=110	8

Figura 11:Y=D7 para S=111	8

Figura 12:Ajuste de clock para o vetor A	11

Figura 13:Resultado da simulação para o decodificador 4x16	11

Figura 14:Y=0000 0000 0000 0001 para A=0000	11

Figura 15:Y=0000 0000 0000 0010 para A=0001	12

Figura 16:Y=0000 0000 0000 0100 para A=0010	12

Figura 17:Y=0000 0000 0000 1000 para A=0011	12

Figura 18:Y=0000 0000 0001 0000 para A=0100	12

Figura 19:Y=0000 0000 0010 0000 para A=0101	13

Figura 20:Y=0000 0000 0100 0000 para A=0110	13

Figura 21:Y=0000 0000 1000 0000 para A=0111	13

Figura 22:Y=0000 0001 0000 0000 para A=1000	13

Figura 23:Y=0000 0010 0000 0000 para A=1001	14

Figura 24:Y=0000 0100 0000 0000 para A=1010	14

Figura 25:Y=0000 1000 0000 0000 para A=1011	14

Figura 26:Y=0001 0000 0000 0000 para A=1100	14

Figura 27:Y=0010 0000 0000 0000 para A=1101	15

Figura 28:Y=0100 0000 0000 0000 para A=1110	15

Figura 29:Y=1000 0000 0000 0000 para A=1111	15

Tabela 1-Tabela-Verdade do Multiplexador 8x1	4

Tabela 2:Tabela-Verdade montada a partir da simulação do multiplexador 8x1	9

Tabela 3:Tabela-Verdade para o Decodificador 4 para 16	10

Tabela 4:Tabela-verdade montada a partir da simulação do decodificador 4x16	16

Código 1:Multiplexador 8x1	4

Código 2:Outra maneira de implantar o Multiplexador 8x1	5

Código 3:Decodificador de 4 para 16	10

# Introdução

O presente experimento tem os seguintes objetivos:

- Implementar circuitos combinacionais simples utilizando atribuições condicionais seletivas da linguagem VHDL

- Desenvolver módulos básicos (decodificador e multiplexador) que podem ser utilizados futuramente na implantação de circuitos de maior complexidade

- Realizar a simulação dos circuitos arquitetados no ModelSim

# Experimento 01 – Multiplexador 8 para 1

O multiplexador 8 para 1 pode ser arquitetado utilizando dois vetores de entrada (S com 3 bits e D com 8 bits) e um bit de saída (Y), com a seguinte tabela-verdade:

| S | Y |
| --- | --- |
| 000 | D0 |
| 001 | D1 |
| 010 | D2 |
| 011 | D3 |
| 100 | D4 |
| 101 | D5 |
| 110 | D6 |
| 111 | D7 |

Tabela 1-Tabela-Verdade do Multiplexador 8x1

-- Experimento 03 - Questão 01

-- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112

-- Turma 08

-- Data: 13/11/2024

-- Multiplexador 8x1

-- Entrada: Vetor S (3 bits) e Vetor D (8 bits)

-- Saída: Y (1 bit)

-- Usar atribuições condicionais WHEN-ELSE

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY CIRCUITO_E03Q01 IS

PORT (S: IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);       -- SELETOR 3 BITS

D: IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);       -- ENTRADA 8 BITS

Y: OUT STD_LOGIC);                         -- SAÍDA

END CIRCUITO_E03Q01;

ARCHITECTURE ARC_CIRCUITO_E03Q01 OF CIRCUITO_E03Q01 IS

BEGIN

Y <= '1' WHEN (S = "000" AND D(0) = '1') ELSE    -- S=000 -> Y=D0

'1' WHEN (S = "001" AND D(1) = '1') ELSE    -- S=001 -> Y=D1

'1' WHEN (S = "010" AND D(2) = '1') ELSE    -- S=010 -> Y=D2

'1' WHEN (S = "011" AND D(3) = '1') ELSE    -- S=011 -> Y=D3

'1' WHEN (S = "100" AND D(4) = '1') ELSE    -- S=100 -> Y=D4

'1' WHEN (S = "101" AND D(5) = '1') ELSE    -- S=101 -> Y=D5

'1' WHEN (S = "110" AND D(6) = '1') ELSE    -- S=110 -> Y=D6

'1' WHEN (S = "111" AND D(7) = '1') ELSE    -- S=111 -> Y=D7

'0';                                        -- Demais casos - Y=0

END ARC_CIRCUITO_E03Q01;

O multiplexador pode ser implantado facilmente no ModelSim com o uso de atribuições condicionais WHEN-ELSE.

Código 1:Multiplexador 8x1

Com as atribuições WHEN-ELSE, é possível atribuir a saída Y o valor do vetor D de acordo com o valor do vetor S. Para cada um dos possíveis valores do vetor S, Y será igual a um determinado bit do vetor D; para as demais situações, Y será zero.

Este foi o código executado durante a aula. Embora funcional, há uma maneira ainda mais simples de implantar o multiplexador. Poderíamos atribuir diretamente o valor do vetor D a Y da seguinte maneira:

Código 2:Outra maneira de implantar o Multiplexador 8x1

Y <=     D(0) WHEN (S = "000") ELSE    -- S=000 -> Y=D0

D(1) WHEN (S = "001") ELSE    -- S=001 -> Y=D1

D(2) WHEN (S = "010") ELSE    -- S=010 -> Y=D2

D(3) WHEN (S = "011") ELSE    -- S=011 -> Y=D3

D(4) WHEN (S = "100") ELSE    -- S=100 -> Y=D4

D(5) WHEN (S = "101") ELSE    -- S=101 -> Y=D5

D(6) WHEN (S = "110") ELSE    -- S=110 -> Y=D6

D(7) WHEN (S = "111") ELSE    -- S=111 -> Y=D7

'0';                          -- Demais casos - Y=0

Embora os dois códigos sejam funcionalmente iguais, a segunda forma é muito mais simples e elegante, e será a maneira adotada futuramente em caso de reutilização de código para o multiplexador.

Para a simulação no ModelSim, foi utilizado um tempo total de simulação de 800ps. O vetor S foi configurado na opção Clock com os seguintes períodos:

S(2):100ps
S(1):50ps
S(0):25ps

Figura 1:Ajuste de Clock para o vetor S

Já o vetor D foi configurado na opção Force, com seu valor alterando bit a bit a cada 100 ps.

Figura 2:Ajuste de Force para o vetor D

E assim foi obtido o seguinte gráfico para a simulação:

Figura 3:Resultado da Simulação para o Multiplexador 8x1

E com isso podemos a partir do gráfico obter os valores de Y para os 8 valores possíveis de S, e compara com o valor de D para cada um de seus 8 bits ativados; pela tabela verdade não se faz necessário testar todos os possíveis valores de D:

Figura 4:Y=D0 para S=000

Figura 5:Y=D1 para S=001

Figura 6:Y=D2 para S=010

Figura 7:Y=D3 para S=011

Figura 8:Y=D4 para S=100

Figura 9:Y=D5 para S=101

Figura 10:Y=D6 para S=110

Figura 11:Y=D7 para S=111

Podemos ver pelos gráficos acima que a tabela-verdade foi atendida – isto é, para cada um dos possíveis valores do vetor S, o sinal do vetor Y foi igual ao respectivo sinal do vetor D. A partir dos gráficos acima, montando a tabela verdade completa, temos que:

| Bit Ativo | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | S2 | S1 | S0 | Y | Figura de referência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Figura 4:Y=D0 para S=000 |
| D0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| D0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| D0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| D0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| D0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| D0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| D0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Figura 5:Y=D1 para S=001 |
| D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Figura 6:Y=D2 para S=010 |
| D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Figura 7:Y=D3 para S=011 |
| D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| D4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| D4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| D4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| D4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Figura 8:Y=D4 para S=100 |
| D4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| D4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| D4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| D5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| D5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| D5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| D5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| D5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Figura 9:Y=D5 para S=101 |
| D5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| D5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| D6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| D6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| D6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| D6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| D6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| D6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Figura 10:Y=D6 para S=110 |
| D6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| D7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| D7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| D7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| D7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| D7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| D7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| D7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Figura 11:Y=D7 para S=111 |

Tabela 2:Tabela-Verdade montada a partir da simulação do multiplexador 8x1

Comparando a Tabela 2 com a Tabela 1 temos que os resultados da simulação condizem com a tabela verdade para o multiplexador 8 para 1.

# Experimento 02- Decodificador 4 para 16

O decodificador 4 para 16 pode ser arquitetado utilizando como entrada um vetor A de 4 bits e como saída um vetor Y de 16 bits, possuindo a seguinte tabela-verdade:

| A | Y |
| --- | --- |
| 0000 | 0000 0000 0000 0001 |
| 0001 | 0000 0000 0000 0010 |
| 0010 | 0000 0000 0000 0100 |
| 0011 | 0000 0000 0000 1000 |
| 0100 | 0000 0000 0001 0000 |
| 0101 | 0000 0000 0010 0000 |
| 0110 | 0000 0000 0100 0000 |
| 0111 | 0000 0000 1000 0000 |
| 1000 | 0000 0001 0000 0000 |
| 1001 | 0000 0010 0000 0000 |
| 1010 | 0000 0100 0000 0000 |
| 1011 | 0000 1000 0000 0000 |
| 1100 | 0001 0000 0000 0000 |
| 1101 | 0010 0000 0000 0000 |
| 1110 | 0100 0000 0000 0000 |
| 1111 | 1000 0000 0000 0000 |

Tabela 3:Tabela-Verdade para o Decodificador 4 para 16

Com as atribuições WITH-SELECT podemos facilmente modelar o comportamento da tabela-verdade acima no ModelSim:

-- Experimento 03 - Questão 02

-- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112

-- Turma 08

-- Data: 13/11/2024

-- Decodificador 4x16

-- Entrada: Vetor A (4bits)

-- Saída: Vetor Y (16 bits)

--Tabela Verdade:

--  A   |          Y

-- 0000    0000 0000 0000 0001  -- 1

-- 0001    0000 0000 0000 0010  -- 2

-- 0010    0000 0000 0000 0100  -- 3

-- 0011    0000 0000 0000 1000  -- 4

-- 0100    0000 0000 0001 0000  -- 5

-- 0101    0000 0000 0010 0000  -- 6

-- 0110    0000 0000 0100 0000  -- 7

-- 0111    0000 0000 1000 0000  -- 8

-- 1000    0000 0001 0000 0000  -- 9

-- 1001    0000 0010 0000 0000  -- 10

-- 1010    0000 0100 0000 0000  -- 11

-- 1011    0000 1000 0000 0000  -- 12

-- 1100    0001 0000 0000 0000  -- 13

-- 1101    0010 0000 0000 0000  -- 14

-- 1110    0100 0000 0000 0000  -- 15

-- 1111    1000 0000 0000 0000  -- 16

-- Usar atribuições seletivas WITH-SELECT

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY CIRCUITO_E03Q02 IS

PORT (A: IN STD_LOGIC_VECTOR   (3 DOWNTO 0);       -- ENTRADA 4 BITS

Y: OUT STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0));          -- SAÍDA 16 BITS

END CIRCUITO_E03Q02;

ARCHITECTURE ARC_CIRCUITO_E03Q02 OF CIRCUITO_E03Q02 IS

BEGIN

WITH A SELECT

Y <= "0000000000000001" WHEN "0000",  -- 1

"0000000000000010" WHEN "0001",  -- 2

"0000000000000100" WHEN "0010",  -- 3

"0000000000001000" WHEN "0011",  -- 4

"0000000000010000" WHEN "0100",  -- 5

"0000000000100000" WHEN "0101",  -- 6

"0000000001000000" WHEN "0110",  -- 7

"0000000010000000" WHEN "0111",  -- 8

"0000000100000000" WHEN "1000",  -- 9

"0000001000000000" WHEN "1001",  -- 10

"0000010000000000" WHEN "1010",  -- 11

"0000100000000000" WHEN "1011",  -- 12

"0001000000000000" WHEN "1100",  -- 13

"0010000000000000" WHEN "1101",  -- 14

"0100000000000000" WHEN "1110",  -- 15

"1000000000000000" WHEN "1111",  -- 16

"0000000000000000" WHEN OTHERS;

END ARC_CIRCUITO_E03Q02;

Código 3:Decodificador de 4 para 16

Com o comando “WITH A SELECT” podemos então atribuir os valores desejados para o vetor Y com base nos valores do vetor A.

Para a realização da simulação, o vetor A foi configurado na opção clock com os períodos A(0)=25ps, A(1)=50ps, A(2)=100ps e A(3)=200ps:

Figura 12:Ajuste de clock para o vetor A

O tempo de simulação foi ajustado para 200ps. Após rodar a simulação foi obtido o seguinte gráfico:

Figura 13:Resultado da simulação para o decodificador 4x16

Destacando para cada um dos 16 valores do vetor A, temos então os seguintes resultados:

Figura 14:Y=0000 0000 0000 0001 para A=0000

Figura 15:Y=0000 0000 0000 0010 para A=0001

Figura 16:Y=0000 0000 0000 0100 para A=0010

Figura 17:Y=0000 0000 0000 1000 para A=0011

Figura 18:Y=0000 0000 0001 0000 para A=0100

Figura 19:Y=0000 0000 0010 0000 para A=0101

Figura 20:Y=0000 0000 0100 0000 para A=0110

Figura 21:Y=0000 0000 1000 0000 para A=0111

Figura 22:Y=0000 0001 0000 0000 para A=1000

Figura 23:Y=0000 0010 0000 0000 para A=1001

Figura 24:Y=0000 0100 0000 0000 para A=1010

Figura 25:Y=0000 1000 0000 0000 para A=1011

Figura 26:Y=0001 0000 0000 0000 para A=1100

Figura 27:Y=0010 0000 0000 0000 para A=1101

Figura 28:Y=0100 0000 0000 0000 para A=1110

Figura 29:Y=1000 0000 0000 0000 para A=1111

A partir dos resultados obtidos da simulação podemos então montar a tabela verdade:

| A | Y | Figura de Referência |
| --- | --- | --- |
| 0000 | 0000 0000 0000 0001 | Figura 14 |
| 0001 | 0000 0000 0000 0010 | Figura 15 |
| 0010 | 0000 0000 0000 0100 | Figura 16 |
| 0011 | 0000 0000 0000 1000 | Figura 17 |
| 0100 | 0000 0000 0001 0000 | Figura 18 |
| 0101 | 0000 0000 0010 0000 | Figura 19 |
| 0110 | 0000 0000 0100 0000 | Figura 20 |
| 0111 | 0000 0000 1000 0000 | Figura 21 |
| 1000 | 0000 0001 0000 0000 | Figura 22 |
| 1001 | 0000 0010 0000 0000 | Figura 23 |
| 1010 | 0000 0100 0000 0000 | Figura 24 |
| 1011 | 0000 1000 0000 0000 | Figura 25 |
| 1100 | 0001 0000 0000 0000 | Figura 26 |
| 1101 | 0010 0000 0000 0000 | Figura 27 |
| 1110 | 0100 0000 0000 0000 | Figura 28 |
| 1111 | 1000 0000 0000 0000 | Figura 29 |

Tabela 4:Tabela-verdade montada a partir da simulação do decodificador 4x16

Comparando as tabelas 3 e 4 temos que os resultados da simulação condizem com a tabela-verdade do decodificador 4x16.