# Universidade de Brasília – UNB

Curso: Engenharia de Redes de Comunicação
Disciplina: Laboratório de Sistemas Digitais 
Turma: 08

# Relatório da Disciplina Laboratório de Sistemas Digitais
Tema: Experimento 04 – Projeto Modular

Aluno:        Pedro Henrique Dias Avelar
Matrícula:  241037112
Professor:  Eduardo Paiva

# Lista de Referências

Figura 1:Representação gráfica do circuito que implementa as funções lógicas X e Y	4

Figura 2:Representação gráfica dos sinais e componentes do código que implementa as funções lógicas X e Y	6

Figura 3:Resultado da Simulação para o Experimento 01	6

Figura 4:Representação gráfica do circuito que implementa a função lógica Z	8

Figura 5:Representação gráfica dos sinais e componentes do código que implementa a função lógica Z	12

Figura 6:Resultado da simulação do experimento 02	12

Figura 7:Resultados para 0000000 a 000111	13

Figura 8:Resultados para 0001000 a 0001111	13

Figura 9:Resultados para 0010000 a 0010111	14

Figura 10:Resultados para 0011000 a 0011111	14

Figura 11:Resultados para 0100000 a 0100111	15

Figura 12:Resultados para 0101000 a 0101111	15

Figura 13:Resultados para 0110000 a 0110111	16

Figura 14:Resultados para 0111000 a 0111111	16

Figura 15:Resultados para 1000000 a 1000111	17

Figura 16:Resultados para 1001000 a 1001111	17

Figura 17:Resultados para 1010000 a 1010111	18

Figura 18:Resultados para 1011000 a 1011111	18

Figura 19:Resultados para 1100000 a 1100111	19

Figura 20:Resultados para 1101000 a 1101111	19

Figura 21:Resultados para 1110000 a 1110111	20

Figura 22:Resultados para 1111000 a 1111111	20

Tabela 1:Tabela Verdade para a função X	3

Tabela 2:Tabela Verdade para a função Y	3

Tabela 3: Resultado da simulação para o experimento 01	7

Tabela 4:Lista de mintermos produzidos pelo decodificador 4x16	7

Tabela 5: Relação entre as portas do Multiplexador e as saídas do Decodificador	8

Tabela 6:Relação de clocks utilizados na simulação do experimento 02	12

Tabela 7:Resultados para 0000000 a 000111	13

Tabela 8:Resultados para 0001000 a 0001111	13

Tabela 9:Resultados para 0010000 a 0010111	14

Tabela 10:Resultados para 0011000 a 0011111	14

Tabela 11:Resultados para 0100000 a 0100111	15

Tabela 12:Resultados para 0101000 a 0101111	15

Tabela 13:Resultados para 0110000 a 0110111	16

Tabela 14:Resultados para 0111000 a 0111111	16

Tabela 15:Resultados para 1000000 a 1000111	17

Tabela 16:Resultados para 1001000 a 1001111	17

Tabela 17:Resultados para 1010000 a 1010111	18

Tabela 18:Resultados para 1011000 a 1011111	18

Tabela 19:Resultados para 1100000 a 1100111	19

Tabela 20:Resultados para 1101000 a 1101111	19

Tabela 21:Resultados para 1110000 a 1110111	20

Tabela 22:Resultados para 1111000 a 1111111	20

Tabela 23:Tabela verdade para a função lógica Z	21

Código 1: Modelagem das funções lógicas X e Y	4

Código 2:Código do Multiplexador 4 para 1	5

Código 3:Código da porta NOT	5

Código 4: Modelagem da função lógica Z	9

Código 5:Código do Multiplexador 8 para 1	10

Código 6:Código do Decodificador 4 para 16	11

Código 7:Código da porta OR	11

# Introdução

O presente experimento tem os seguintes objetivos:

- Utilizar multiplexadores e decodificadores para implementar circuitos lógicos combinacionais.

- Estudar técnicas de projeto modular em VHDL, desenvolvendo sistemas grandes a partir de circuitos menores interligados entre si

Escreva em VHDL e simule no ModelSim uma entidade com 3 bits de entrada (A,B,C) e 2 bits de saída (X,Y) que implemente as funções lógicas

X=ABC+ABC+AB

Y=AB+ABC+ABC

Sua arquitetura poderá usar somente dois multiplexadores 4x1 e uma porta inversora. Os multiplexadores e a porta devem ser incluídos no código da entidade principal como “componente”. A arquitetura da entidade principal deve apenas fazer a conexão entre os componentes, sem usar operações lógicas adicionais.

Experimento 01

Podemos modelar uma função lógica que envolva uma soma de produtos com 3 variáveis com o uso de um multiplexador 4x1 por meio da técnica de variável induzida. Das duas equações acima, podemos observar que os bits A e B estão presentes em todos os termos. Dessa forma, podemos então montar a tabela verdade para as funções X e Y induzindo o valor de C:

|  | A | B | C | ABC | ABC | AB | X | XC induzido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| AB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| AB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | C |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| AB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |

Tabela 1:Tabela Verdade para a função X

|  | A | B | C | AB | ABC | ABC | Y | XC induzido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| AB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | C |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| AB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| AB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |

Tabela 2:Tabela Verdade para a função Y

Assim, podemos então utilizar um multiplexador para modelar as funções acima usando A e B como como os seletores do multiplexador. Representando no Logisim, o circuito teria a seguinte estrutura:

Figura 1:Representação gráfica do circuito que implementa as funções lógicas X e Y

O circuito foi então modelado no ModelSim usando o seguinte código:

-- Experimento 04 - Questão 01

-- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112

-- Turma 08

-- Data: 27/11/2024

-- Entrada - 3 bits (A,B,C)

-- Saída   - 2 bits (X,Y)

-- X = !ABC + A!B!C + AB

-- Y = !A!B + !AB!C + ABC

-- usar APENAS 2 multiplexadores 4x1 e uma porta inversora

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY CIRCUITO_E04Q01 IS

PORT(A,B,C: IN STD_LOGIC;

X,Y:  OUT STD_LOGIC);

END CIRCUITO_E04Q01;

ARCHITECTURE ARC_CIRCUITO_E04Q01 OF CIRCUITO_E04Q01 IS

--Multiplexador 4x1 do Experimento 02 Questão 02

COMPONENT MUX4X1 IS

PORT (D: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);               --ENTRADA

S: IN STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0);               --SELEÇÃO

Y_MUX: OUT STD_LOGIC);

END COMPONENT;

COMPONENT PORTA_NOT IS

PORT(ENTRADA: IN STD_LOGIC;

SAIDA:   OUT STD_LOGIC);

END COMPONENT;

SIGNAL BARRAMENTOAB: STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);

SIGNAL BARRAMENTOC_X:  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);

SIGNAL BARRAMENTOC_Y:  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);

SIGNAL NOT_C: STD_LOGIC;

BEGIN

UX: MUX4X1 PORT MAP(BARRAMENTOC_X,BARRAMENTOAB,X);

UY: MUX4X1 PORT MAP(BARRAMENTOC_Y,BARRAMENTOAB,Y);

NOT1: PORTA_NOT PORT MAP (C, NOT_C);

BARRAMENTOAB(0) <= B;

BARRAMENTOAB(1) <= A;

BARRAMENTOC_X(0) <= '0';

BARRAMENTOC_X(1) <= C;

BARRAMENTOC_X(2) <= NOT_C;

BARRAMENTOC_X(3) <= '1';

BARRAMENTOC_Y(0) <= '1';

BARRAMENTOC_Y(1) <= NOT_C;

BARRAMENTOC_Y(2) <= '0';

BARRAMENTOC_Y(3) <= C;

END ARC_CIRCUITO_E04Q01;

Código 1: Modelagem das funções lógicas X e Y

Os componentes MUX4X1 e PORTA_NOT foram modelados com os códigos abaixo:

-- Experimento 02 - Questão 02

-- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112

-- Turma 08

-- Data: 02/11/2024

-- Função lógica do multiplexador 4 para 1:

-- Y = D0!S1!S0 + D1!S1S0 + D2S1!S0 + D3S1S0

-- ALTERADO O NOME DA ENTITY E DA SAIDA Y

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY MUX4X1 IS

PORT (D: IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);           --ENTRADA

S: IN STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0);           --SELEÇÃO

Y_MUX: OUT STD_LOGIC);                             --SAÍDA

END MUX4X1;

ARCHITECTURE ARC_MUX4X1 OF MUX4X1 IS

BEGIN

Y_MUX <= (D(0) AND NOT(S(1)) AND NOT(S(0))) OR       --D0!S1!S0

(D(1) AND NOT(S(1)) AND     S(0))  OR           --D1!S1S0

(D(2) AND     S(1)  AND NOT(S(0))) OR           --D2S1!S0

(D(3) AND     S(1)  AND     S(0));              --D3S1S0

END ARC_MUX4X1;

Código 2:Código do Multiplexador 4 para 1

Código 3:Código da porta NOT

-- Experimento 04 - Porta NOT

-- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112

-- Turma 08

-- Data: 04/12/2024

-- PORTA NOT

-- ENTRADA X

-- SAIDA !X

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY PORTA_NOT IS

PORT(ENTRADA: IN STD_LOGIC;

SAIDA:   OUT STD_LOGIC);

END PORTA_NOT;

ARCHITECTURE ARC_PORTA_NOT OF PORTA_NOT IS

BEGIN

SAIDA <= NOT ENTRADA;

END ARC_PORTA_NOT;

A componentização envolve a ideia da “caixa preta”; isto é, não nos interessa o funcionamento interno de um determinado componente, e sim que suas entradas e saídas realizem um determinado comportamento esperado. Sua principal vantagem consiste na reutilização de código. No caso do multiplexador por exemplo, a partir do código 3, foi possível criar dois componentes MUX4X1 no código 1.

Observando o código 1, temos os sinais BARRAMENTOAB, BARRAMENTOC_X, BARRAMENTOC_Y e NOT_C. O BARRAMENTOAB consiste na ligação das entradas A e B aos seletores dos dois multiplexadores. Os barramentos BARRAMENTOC_X e BARRAMENTOC_Y consistem nas entradas dos multiplexadores que irão representar, respectivamente, as funções lógicas X e Y. O sinal NOT_C consiste na ligação entre a entrada C e uma porta NOT.

Figura 2:Representação gráfica dos sinais e componentes do código que implementa as funções lógicas X e Y

Para fazer a simulação no ModelSim, foi utilizado um clock de 100ps para a entrada A, 50ps para a entrada B e 25 os para a entrada C, em um período de 100ps. A simulação teve o seguinte resultado:

Figura 3:Resultado da Simulação para o Experimento 01

A partir do resultado da simulação podemos então montar a tabela verdade:

| A | B | C | X | XC induzido | Y | YC induzido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | C |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | C | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | C |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |

Tabela 3: Resultado da simulação para o experimento 01

Podemos ver que os resultados para X e Y da tabela 3 são, por indução perfeita, iguais aos respectivos resultados de X na tabela 1 e Y na tabela 2 e, com isso, podemos concluir que o circuito representado pelo código 1 representa com sucesso as funções lógicas X e Y.

# Experimento 02

Escreva em VHDL e simule no ModelSim uma entidade com 7 bits de entrada (A,B,C,D,E,F,G) e um bit de saída (Z) que implemente a função lógica

Z=FG+ABCDEFG+ABCDEFG+ABCEFG+ABCDEFG+ABCDEFG+ABCDEFG

Sua arquitetura deve usar somente um decodificador de 4 para 16, um multiplexador de 8 para 1 e quantas portas OU forem necessárias. Mais uma vez, os elementos permitidos devem ser incluídos no código da entidade principal como componentes e a arquitetura da entidade principal deve fazer apenas a conexão entre elas. Dica: use as variáveis E,F,G como entradas de seleção do multiplexador.

Inicialmente precisamos associar as entradas do multiplexador aos respectivos mintermos obtidos pelo decodificador. Seguindo a sugestão do enunciado, as variáveis E,F e G foram utilizadas no seletor do multiplexador; então usaremos as variáveis A,B,C e D no decodificador.

| A | B | C | D | # saída do decodificador | Mintermo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | d0 | ABCD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | d1 | ABCD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | d2 | ABCD |
| 0 | 0 | 1 | 1 | d3 | ABCD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | d4 | ABCD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | d5 | ABCD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | d6 | ABCD |
| 0 | 1 | 1 | 1 | d7 | ABCD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | d8 | ABCD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | d9 | ABCD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | d10 | ABCD |
| 1 | 0 | 1 | 1 | d11 | ABCD |
| 1 | 1 | 0 | 0 | d12 | ABCD |
| 1 | 1 | 0 | 1 | d13 | ABCD |
| 1 | 1 | 1 | 0 | d14 | ABCD |
| 1 | 1 | 1 | 1 | d15 | ABCD |

Tabela 4:Lista de mintermos produzidos pelo decodificador 4x16

Grifando a equação para visualizar melhor, temos que:

Z=FG+ABCDEFG+ABCDEFG+ABCEFG+ABCDEFG+ABCDEFG+ABCDEFG

E usando a propriedade distributiva podemos simplificar a equação:
Z= FG+EFGABCD+ABCD+ABCEFG+ABCDEFG+EFG(ABCD+ABCD)

E com isso podemos então fazer as seguintes relações abaixo:

| E | F | G | # entrada | Entrada | Mintermos do Decoder associados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | m0 | 0 | - |
| 0 | 0 | 1 | m1 | ABCD+ABCD | d15+d0 |
| 0 | 1 | 0 | m2 | ABCD | d7 |
| 0 | 1 | 1 | m3 | 1 | - |
| 1 | 0 | 0 | m4 | ABCD+ABCD | d15+d9 |
| 1 | 0 | 1 | m5 | 0 | - |
| 1 | 1 | 0 | m6 | ABC | d10+d11 |
| 1 | 1 | 1 | m7 | 1 | - |

Tabela 5: Relação entre as portas do Multiplexador e as saídas do Decodificador

Os termos m0 e m5 do multiplexador não estão associados a um termo da função lógica, por isso sempre terão valor zero.

Os termos m3 e m7 estão associados ao termo FG. Podemos representar o termo como

1∙FG,

Logo os termos m3 e m7 sempre serão 1.

Assim, a partir das associações da tabela 5, podemos então modelar o circuito:

Figura 4:Representação gráfica do circuito que implementa a função lógica Z

O circuito foi então modelado no ModelSim com o seguinte código:

-- Experimento 04 - Questão 02

-- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112

-- Turma 08

-- Data: 02/12/2024

-- Entrada - 7 bits (A,B,C,D,E,F,G)

-- Saída   - 1 bit  (Z)

-- Função - Z = FG + ABCD!E!FG + !A!B!C!D!E!FG + A!BCEF!G + ABCDE!F!G + A!B!CDE!F!G

-- Usar apenas UM decoder 4x16, UM mux 8x1 e quantas OU forem necessárias

-- 1a etapa - montar o mux 8x1 usando as entradas E,F e G como signal do Mux

-- S(2)=E;S(1)=F;S(0)=G;

-- D(7)=1 D(6)=A!BC  D(5)=0             D(4)=ABCD+A!B!CD

-- D(3)=1 D(2)=!ABCD D(1)=ABCD+!A!B!C!D D(0)=0

--

--

--

-- 2a etapa - associar saidas do decoder com o mux

-- A(3)=A   A(2)=B  A(1)=C  A(0)=D

-- Y_DEC(0 )=!A!B!C!D     Y_DEC(1 )=!A!B!CD    Y_DEC(2 )=!A!BC!D    Y_DEC(3 )=!A!BCD

-- Y_DEC(4 )=!AB!C!D      Y_DEC(5 )=!AB!CD     Y_DEC(6 )=!ABC!D     Y_DEC(7 )=!ABCD

-- Y_DEC(8 )=A!B!C!D      Y_DEC(9 )=A!B!CD     Y_DEC(10)=A!BC!D     Y_DEC(11)=A!BCD

-- Y_DEC(12)=AB!C!D       Y_DEC(13)=AB!CD      Y_DEC(14)=ABC!D      Y_DEC(15)=ABCD

-- D(7)=1  D(6)=A(10)+A(11) D(5)=0           D(4)=A(15)+A(9)

-- D(3)=1  D(2)=A(7)        D(1)=A(15)+A(0)  D(0)=0

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY CIRCUITO_E04Q02 IS

PORT(A,B,C,D,E,F,G: IN STD_LOGIC;

Z:            OUT STD_LOGIC);

END CIRCUITO_E04Q02;

ARCHITECTURE ARC_CIRCUITO_E04Q02 OF CIRCUITO_E04Q02 IS

-- Multiplexador 8x1 do Experimento 03 Questão 01

COMPONENT MUX8X1 IS

PORT (S: IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);       -- SELETOR 3 BITS

D: IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);       -- ENTRADA 8 BITS

Y_MUX: OUT STD_LOGIC);                         -- SAÍDA

END COMPONENT;

--Decodificador 4x16 do Experimento 03 Questão 02

COMPONENT DEC4X16 IS

PORT (A: IN STD_LOGIC_VECTOR   (3 DOWNTO 0);               -- ENTRADA 4 BITS

Y_DEC: OUT STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0));          -- SAÍDA 16 BITS

END COMPONENT;

-- Porta OR

COMPONENT PORTA_OR IS

PORT(ENTRADA_1, ENTRADA_2: IN STD_LOGIC;

SAIDA_OR:   OUT STD_LOGIC);

END COMPONENT;

SIGNAL SELETOR_MUX: STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0); -- Seletores do Multiplexador: E,F,G

SIGNAL SELETOR_DEC: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); -- Seletores do Decoder: A,B,C,D

SIGNAL BARRAMENTO_MUX: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);

SIGNAL BARRAMENTO_DEC: STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);

SIGNAL D10_OR_D11, D15_OR_D9, D15_OR_D0: STD_LOGIC;

BEGIN

DECODIFICADOR: DEC4X16 PORT MAP (SELETOR_DEC,BARRAMENTO_DEC);

MULTIPLEXADOR: MUX8X1  PORT MAP (SELETOR_MUX,BARRAMENTO_MUX,Z);

OR01: PORTA_OR PORT MAP (BARRAMENTO_DEC(10),BARRAMENTO_DEC(11),D10_OR_D11);

OR02: PORTA_OR PORT MAP (BARRAMENTO_DEC(15),BARRAMENTO_DEC(9),D15_OR_D9);

OR03: PORTA_OR PORT MAP (BARRAMENTO_DEC(15),BARRAMENTO_DEC(0),D15_OR_D0);

-- SELETOR DO DECODER: A,B,C,D

SELETOR_DEC(3) <= A;

SELETOR_DEC(2) <= B;

SELETOR_DEC(1) <= C;

SELETOR_DEC(0) <= D;

-- SELETOR DO MUX: E,F,G

SELETOR_MUX(2) <= E;

SELETOR_MUX(1) <= F;

SELETOR_MUX(0) <= G;

BARRAMENTO_MUX(7) <= '1';

BARRAMENTO_MUX(6) <= D10_OR_D11;

BARRAMENTO_MUX(5) <= '0';

BARRAMENTO_MUX(4) <= D15_OR_D9;

BARRAMENTO_MUX(3) <= '1';

BARRAMENTO_MUX(2) <= BARRAMENTO_DEC(7);

BARRAMENTO_MUX(1) <= D15_OR_D0;

BARRAMENTO_MUX(0) <= '0';

END ARC_CIRCUITO_E04Q02;

Código 4: Modelagem da função lógica Z

Os componentes MUX8X1, DEC4X16 e PORTA_OR foram modelados com os seguintes códigos:

-- Experimento 03 - Questão 01

-- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112

-- Turma 08

-- Data: 13/11/2024

-- Multiplexador 8x1

-- Entrada: Vetor S (3 bits) e Vetor D (8 bits)

-- Saída: Y (1 bit)

--Tabela Verdade:

--  S   |   Y

-- 000      D0

-- 001      D1

-- 010      D2

-- 011      D3

-- 100      D4

-- 101      D5

-- 110      D6

-- 111      D7

-- D7: 10000000

-- D6: 01000000

-- D5: 00100000

-- D4: 00010000

-- D3: 00001000

-- D2: 00000100

-- D1: 00000010

-- D0: 00000001

-- Usar atribuições condicionais WHEN-ELSE

-- Alterado o nome da entity e da saida Y

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY MUX8X1 IS

PORT (S: IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);       -- SELETOR 3 BITS

D: IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);       -- ENTRADA 8 BITS

Y_MUX: OUT STD_LOGIC);                         -- SAÍDA

END MUX8X1;

ARCHITECTURE ARC_MUX8X1 OF MUX8X1 IS

BEGIN

Y_MUX <= D(0) WHEN (S = "000") ELSE    -- S=000 -> Y=D0

D(1) WHEN (S = "001") ELSE    -- S=001 -> Y=D1

D(2) WHEN (S = "010") ELSE    -- S=010 -> Y=D2

D(3) WHEN (S = "011") ELSE    -- S=011 -> Y=D3

D(4) WHEN (S = "100") ELSE    -- S=100 -> Y=D4

D(5) WHEN (S = "101") ELSE    -- S=101 -> Y=D5

D(6) WHEN (S = "110") ELSE    -- S=110 -> Y=D6

D(7) WHEN (S = "111") ELSE    -- S=111 -> Y=D7

'0';                          -- Demais casos - Y=0

END ARC_MUX8X1;

Código 5:Código do Multiplexador 8 para 1

-- Experimento 03 - Questão 02

-- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112

-- Turma 08

-- Data: 13/11/2024

-- Decodificador 4x16

-- Entrada: Vetor A (4bits)

-- Saída: Vetor Y (16 bits)

--Tabela Verdade:

--  A   |          Y

-- 0000    0000 0000 0000 0001  -- 1

-- 0001    0000 0000 0000 0010  -- 2

-- 0010    0000 0000 0000 0100  -- 3

-- 0011    0000 0000 0000 1000  -- 4

-- 0100    0000 0000 0001 0000  -- 5

-- 0101    0000 0000 0010 0000  -- 6

-- 0110    0000 0000 0100 0000  -- 7

-- 0111    0000 0000 1000 0000  -- 8

-- 1000    0000 0001 0000 0000  -- 9

-- 1001    0000 0010 0000 0000  -- 10

-- 1010    0000 0100 0000 0000  -- 11

-- 1011    0000 1000 0000 0000  -- 12

-- 1100    0001 0000 0000 0000  -- 13

-- 1101    0010 0000 0000 0000  -- 14

-- 1110    0100 0000 0000 0000  -- 15

-- 1111    1000 0000 0000 0000  -- 16

-- Usar atribuições seletivas WITH-SELECT

-- Alterado o nome da entity e da saida Y

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY DEC4X16 IS

PORT (A: IN STD_LOGIC_VECTOR   (3 DOWNTO 0);           -- ENTRADA 4 BITS

Y_DEC: OUT STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0));          -- SAÍDA 16 BITS

END DEC4X16;

ARCHITECTURE ARC_DEC4X16 OF DEC4X16 IS

BEGIN

WITH A SELECT

Y_DEC <= "0000000000000001" WHEN "0000",  -- 1

"0000000000000010" WHEN "0001",  -- 2

"0000000000000100" WHEN "0010",  -- 3

"0000000000001000" WHEN "0011",  -- 4

"0000000000010000" WHEN "0100",  -- 5

"0000000000100000" WHEN "0101",  -- 6

"0000000001000000" WHEN "0110",  -- 7

"0000000010000000" WHEN "0111",  -- 8

"0000000100000000" WHEN "1000",  -- 9

"0000001000000000" WHEN "1001",  -- 10

"0000010000000000" WHEN "1010",  -- 11

"0000100000000000" WHEN "1011",  -- 12

"0001000000000000" WHEN "1100",  -- 13

"0010000000000000" WHEN "1101",  -- 14

"0100000000000000" WHEN "1110",  -- 15

"1000000000000000" WHEN "1111",  -- 16

"0000000000000000" WHEN OTHERS;

END ARC_DEC4X16;

Código 6:Código do Decodificador 4 para 16

-- Experimento 04 - Porta OR

-- Aluno: Pedro Henrique Dias Avelar 241037112

-- Turma 08

-- Data: 04/12/2024

-- PORTA OR

LIBRARY IEEE;

USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY PORTA_OR IS

PORT(ENTRADA_1, ENTRADA_2: IN STD_LOGIC;

SAIDA_OR:   OUT STD_LOGIC);

END PORTA_OR;

ARCHITECTURE ARC_PORTA_OR OF PORTA_OR IS

BEGIN

SAIDA_OR <= ENTRADA_1 OR ENTRADA_2;

END ARC_PORTA_OR;

Código 7:Código da porta OR

Associamos os sinais SELETOR_DEC e SELETOR_MUX respectivamente as entradas A,B,C,D e E,F,G. Os sinais BARRAMENTO_MUX e BARRAMENTO_DEC foram associados respectivamente a entrada do multiplexador e a saída do decodificador.  Os sinais D10_OR_D11, D15_OR_D9 e D15_OR_D0 foram utilizados para representar a conexão das saídas do decodificador com as portas OR.

Figura 5:Representação gráfica dos sinais e componentes do código que implementa a função lógica Z

Para realizar a simulação, foram utilizados os seguintes clocks:

| Entrada | Clock |
| --- | --- |
| A | 1600 |
| B | 800 |
| C | 400 |
| D | 200 |
| E | 100 |
| F | 50 |
| G | 25 |

Tabela 6:Relação de clocks utilizados na simulação do experimento 02

A configuração acima permite que a simulação itere por todas as combinações possíveis das entradas A,B,C,D,E,F,G iterando do bit menos significativo ao bit mais significativo. A simulação foi realizada com um período de 1600ps e teve o seguinte resultado:

Figura 6:Resultado da simulação do experimento 02

Para facilitar a visualização dos resultados a tabela verdade foi montada para cada período de 100 ps:

Figura 7:Resultados para 0000000 a 000111

| # | A | B | C | D | E | F | G | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabela 7:Resultados para 0000000 a 000111

Figura 8:Resultados para 0001000 a 0001111

| # | A | B | C | D | E | F | G | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabela 8:Resultados para 0001000 a 0001111

Figura 9:Resultados para 0010000 a 0010111

| # | A | B | C | D | E | F | G | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabela 9:Resultados para 0010000 a 0010111

Figura 10:Resultados para 0011000 a 0011111

| # | A | B | C | D | E | F | G | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabela 10:Resultados para 0011000 a 0011111

Figura 11:Resultados para 0100000 a 0100111

| # | A | B | C | D | E | F | G | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabela 11:Resultados para 0100000 a 0100111

Figura 12:Resultados para 0101000 a 0101111

| # | A | B | C | D | E | F | G | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabela 12:Resultados para 0101000 a 0101111

Figura 13:Resultados para 0110000 a 0110111

| # | A | B | C | D | E | F | G | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabela 13:Resultados para 0110000 a 0110111

Figura 14:Resultados para 0111000 a 0111111

| # | A | B | C | D | E | F | G | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabela 14:Resultados para 0111000 a 0111111

Figura 15:Resultados para 1000000 a 1000111

| # | A | B | C | D | E | F | G | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabela 15:Resultados para 1000000 a 1000111

Figura 16:Resultados para 1001000 a 1001111

| # | A | B | C | D | E | F | G | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabela 16:Resultados para 1001000 a 1001111

Figura 17:Resultados para 1010000 a 1010111

| # | A | B | C | D | E | F | G | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabela 17:Resultados para 1010000 a 1010111

Figura 18:Resultados para 1011000 a 1011111

| # | A | B | C | D | E | F | G | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 92 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 94 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 95 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabela 18:Resultados para 1011000 a 1011111

Figura 19:Resultados para 1100000 a 1100111

| # | A | B | C | D | E | F | G | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabela 19:Resultados para 1100000 a 1100111

Figura 20:Resultados para 1101000 a 1101111

| # | A | B | C | D | E | F | G | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 106 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 107 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 108 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 110 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 111 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabela 20:Resultados para 1101000 a 1101111

Figura 21:Resultados para 1110000 a 1110111

| # | A | B | C | D | E | F | G | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 114 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 116 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 118 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 119 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabela 21:Resultados para 1110000 a 1110111

Figura 22:Resultados para 1111000 a 1111111

| # | A | B | C | D | E | F | G | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 122 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 127 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabela 22:Resultados para 1111000 a 1111111

Juntando as tabelas 7 a 22 teremos então a tabela verdade completa para a função lógica Z:

| # | A | B | C | D | E | F | G | Z | # | A | B | C | D | E | F | G | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 91 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 93 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 107 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 109 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 110 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 114 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 115 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 117 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 118 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 122 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 127 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabela 23:Tabela verdade para a função lógica Z

Pela tabela verdade, podemos então expressar Z na forma de sua soma canônica:

ZA,B,C,D,E,F,G=A,B,C,D,E,F,Gm(1,3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51,55,58,59,63,67,71,75,76,79,86,87,91,94,95,99,103,107,111,115,119,121,123,124,127)